Keyboard Scan Codes: Set 2 *All values are in hexadecimal 101-, 102-, and 104-key keyboards: KEY; MAKE; BREAK; -----; KEY; MAKE; BREAK; -----; KEY; MAKE; BREAK. A; 1C; F0,1C; 9; 46; F0,46; [; 54; FO,54. B; 32; F0,32; `; 0E; F0,0E; INSERT; E0,70; E0,F0,70. C; 21; F0,21; -; 4E; F0,4E; HOME; E0,6C; E0,F0,6C. D; 23; F0,23; =; 55; FO,55; PG UP; E0,7D; E0,F0,7D. E; 24; F0,24; \; 5D; F0,5D; DELETE; E0,71; E0,F0,71. F; 2B; F0,2B; BKSP; 66; F0,66; END; E0,69; E0,F0,69. G; 34; F0,34; SPACE; 29; F0,29; PG DN; E0,7A; E0,F0,7A. H; 33; F0,33; TAB; 0D; F0,0D; U ARROW; E0,75; E0,F0,75. I; 43; F0,43; CAPS; 58; F0,58; L ARROW; E0,6B; E0,F0,6B. J; 3B; F0,3B; L SHFT; 12; FO,12; D ARROW; E0,72; E0,F0,72. K; 42; F0,42; L CTRL; 14; FO,14; R ARROW; E0,74; E0,F0,74. L; 4B; F0,4B; L GUI; E0,1F; E0,F0,1F; NUM; 77; F0,77. M; 3A; F0,3A; L ALT; 11; F0,11; KP /; E0,4A; E0,F0,4A. N; 31; F0,31; R SHFT; 59; F0,59; KP *; 7C; F0,7C. O; 44; F0,44; R CTRL; E0,14; E0,F0,14; KP -; 7B; F0,7B. P; 4D; F0,4D; R GUI; E0,27; E0,F0,27; KP +; 79; F0,79. Q; 15; F0,15; R ALT; E0,11; E0,F0,11; KP EN; E0,5A; E0,F0,5A. R; 2D; F0,2D; APPS; E0,2F; E0,F0,2F; KP .; 71; F0,71. S; 1B; F0,1B; ENTER; 5A; F0,5A; KP 0; 70; F0,70. T; 2C; F0,2C; ESC; 76; F0,76; KP 1; 69; F0,69. U; 3C; F0,3C; F1; 05; F0,05; KP 2; 72; F0,72. V; 2A; F0,2A; F2; 06; F0,06; KP 3; 7A; F0,7A. W; 1D; F0,1D; F3; 04; F0,04; KP 4; 6B; F0,6B. X; 22; F0,22; F4; 0C; F0,0C; KP 5; 73; F0,73. Y; 35; F0,35; F5; 03; F0,03; KP 6; 74; F0,74. Z; 1A; F0,1A; F6; 0B; F0,0B; KP 7; 6C; F0,6C. 0; 45; F0,45; F7; 83; F0,83; KP 8; 75; F0,75. 1; 16; F0,16; F8; 0A; F0,0A; KP 9; 7D; F0,7D. 2; 1E; F0,1E; F9; 01; F0,01; ]; 5B; F0,5B. 3; 26; F0,26; F10; 09; F0,09; ;; 4C; F0,4C. 4; 25; F0,25; F11; 78; F0,78; '; 52; F0,52. 5; 2E; F0,2E; F12; 07; F0,07; ,; 41; F0,41. 6; 36; F0,36; PRNT SCRN; E0,12, E0,7C; E0,F0, 7C,E0, F0,12; .; 49; F0,49. 7; 3D; F0,3D; SCROLL; 7E; F0,7E; /; 4A; F0,4A. 8; 3E; F0,3E; PAUSE; E1,14,77, E1,F0,14, F0,77; -NONE-. ACPI Scan Codes: Key; Make Code; Break Code. Power; E0, 37; E0, F0, 37. Sleep; E0, 3F; E0, F0, 3F. Wake; E0, 5E; E0, F0, 5E. Windows Multimedia Scan Codes: Key; Make Code; Break Code. Next Track; E0, 4D; E0, F0, 4D. Previous Track; E0, 15; E0, F0, 15. Stop; E0, 3B; E0, F0, 3B. Play/Pause; E0, 34; E0, F0, 34. Mute; E0, 23; E0, F0, 23. Volume Up; E0, 32; E0, F0, 32. Volume Down; E0, 21; E0, F0, 21. Media Select; E0, 50; E0, F0, 50. E-Mail; E0, 48; E0, F0, 48. Calculator; E0, 2B; E0, F0, 2B. My Computer; E0, 40; E0, F0, 40. WWW Search; E0, 10; E0, F0, 10. WWW Home; E0, 3A; E0, F0, 3A. WWW Back; E0, 38; E0, F0, 38. WWW Forward; E0, 30; E0, F0, 30. WWW Stop; E0, 28; E0, F0, 28. WWW Refresh; E0, 20; E0, F0, 20. WWW Favorites; E0, 18; E0, F0, 18.